SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 4 od 14
	Trgovačko ime:
	Dermosept sprej, 50 mL

	Šifra proizvoda:
	-
	Datum izdanja:
	24.10.2024.
	Izdanje broj:
	3



	ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU

	1.1.
	Identifikacija proizvoda

	
	Trgovačko ime:
	Dermosept sprej, 50 mL

	
	Kemijsko ime:
	/

	
	Kataloški broj:
	/

	
	UFI broj:
	0YPX-48KE-Y009-RWS5

	
	Oblik:
	tekućina

	1.2.
	Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

	
	Uporaba:
	Biocidni proizvod za osobnu higijenu ljudi (Biocidni pripravci, osnovna skupina 1, vrsta proizvoda 1)

	
	Namjene koje se ne preporučuju:
	Ne upotrebljavati kod djece mlađe od 2 godine.

	
	Razlog za nekorištenje:
	Namijenjen je za dezinfekciju kože.

	1.3.
	Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

	
	Naziv tvrtke:
	Pharmagal d.o.o.

	
	Adresa:
	Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

	
	Telefon:
	021/319-106

	
	Faks:
	

	
	e-mail odgovorne osobe:
	tihomir.panduric@ljekarnasdz.hr

	
	Nacionalni kontakt:
	/

	1.4.
	Broj telefona za izvanredna stanja

	
	Broj telefona službe za izvanredna stanja:
	112

	
	Broj telefona za medicinske informacije:
	01-23-48-342

	
	Ostali podaci:
	/

	

	ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

	2.1.
	Razvrstavanje tvari ili smjese

	2.1.1.
	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

	
	Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije:
	Oznaka upozorenja*:

	
	Zap. tek. i para 2
	H225

	
	Nadraž. oko 2
	H319

	
	Kron. toks. vod. okol. 3 
	H412

	2.1.2.
	Dodatne obavijesti

	
	-

	*Puni tekst H oznaka dan je u Odjeljku 16.

	2.2.
	Elementi označivanja prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

	
	Identifikacija proizvoda:
	Dermosept sprej, 50 mL

	
	Identifikacijski broj:
	-

	
	Broj autorizacije:
	-

	
	Piktogrami:
	 [image: image1.png]


[image: image2.png]




	
	Oznaka opasnosti:
	Opasnost

	
	Oznake upozorenja:
	H225 Lako zapaljiva tekućina i para.

H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

	
	Oznake obavijesti:
	(SPREČAVANJE)

P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.
P233 Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
P264 Nakon uporabe temeljito oprati ruke.

P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
(POSTUPANJE)

P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
P337+P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/ pomoć liječnika.

(SLADIŠTENJE)

P403+P235 Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.
(ODLAGANJE)

P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnom regulativom od otpadu – predati tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje otpada.

	
	Dodatni podaci o opasnostima:
	-

	2.3.
	Ostale opasnosti

	
	

	

	ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA

	CAS/
EC/
Indeksni broj
	Broj registracije po REACH-u
	% mase ili raspon
	Ime
	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

	67-63-0 /
200-661-7/
-
	-

	10%

	Propan-2-ol

	Zap. tek. i para 2 H225

Nadraž. oka 2 H319
TCOJ 3 H336


	18472-51-0/

242-354-0/

-
	-
	1%
	D-glukonska kiselina, smjesa s N,N'-bis(4-klorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidinom (2:1)
	Ozlj. oka 1 H318

Kron.toks.vod.okol. 1 H410



	

	ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

	4.1.
	Opis mjera prve pomoći

	
	Opće napomene:
	-

	
	Nakon udisanja:
	Osobu izvesti na svježi zrak, u slučaju pojave simptoma potražiti liječničku pomoć.

	
	Nakon dodira s kožom:
	U slučaju pojave simptoma potražiti liječničku pomoć.

	
	Nakon dodira s očima:
	Čistim prstima razmaknuti kapke te ispirati oči pod mlazom tekuće vode minimalno 15 minuta. U slučaju pojave i zadržavanja simptoma potražiti liječničku pomoć.

	
	Nakon gutanja:
	Usta isprati vodom. U slučaju pojave i zadržavanja simptoma potražiti liječničku pomoć.

	
	Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć:
	-

	4.2.
	Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

	
	Nakon udisanja:
	Ne očekuje se pojava simptoma, iznimno kod kod astmatičara može uzrokovati kašalj i otežano disanje.

	
	Nakon dodira s kožom:
	Kod osjetljivih osoba može se javiti blago crvenilo, peckanje, svrbež.

	
	Nakon dodira s očima:
	Crvenilo, suzenje, peckanje, bol i oticanje.

	
	Nakon gutanja:
	Mučnina, povraćanje, proljev.

	4.3.
	Hitna liječnička pomoć i posebna obrada

	
	-

	

	ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

	5.1.
	Sredstva za gašenje

	
	Prikladna sredstva:
	Za male požare – vodeni sprej, suhi prah, pjena postojana na alkohol, CO2

	
	Neprikladna sredstva:
	Puni mlaz vode.

	5.2.
	Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

	
	Opasni produkti gorenja:
	-

	5.3.
	Savjeti za gasitelje požara

	
	Kod požara u zatvorenom prostoru nositi samostalni uređaj za disanje sa tlačenim zrakom i kompletno odijelo za zaštitu od kemikalija samo tamo gdje je moguć (neposredni) kontakt s kemikalijama. Posebne metode gašenja: korištenje vodene magle i spreja za hlađenje površina neoštećenih spremnika izloženih toplini. Protupožarne mjere za posebne opasnosti: ukloniti izvore paljenja, pozvati službu za interventna stanja, vatrogasce, policiju u što kraćem roku napustiti mjesto požara (mogućnost trovanja i eksplozija).

	5.4.
	Dodatne informacije

	
	Ukloniti sve izvore paljenja! Propan-2-ol je tekućina koja isparava pri sobnoj temperaturi, a njegove pare koje su izrazito zapaljive, stvaraju sa zrakom eksplozivne smjese.

	

	ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

	6.1.
	Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

	6.1.1.
	Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje

	
	Zaštitna oprema:
	Koristiti rukavice i zaštitnu odjeću.

	
	Postupci sprječavanja nesreće:
	Osigurati dobro prozračivanje. Ukloniti izvore paljenja.

	
	Postupci u slučaju nesreće:
	Upotrijebiti osobnu zaštitnu opremu i napustiti prostor.
Evakuirati zonu opasnosti ili se savjetovati s stručnjakom.

	6.1.2.
	Za interventno osoblje:

	
	Kao i za ne interventno osoblje.

	6.2.
	Mjere zaštite okoliša:

	
	Ne izlijevati u kanalizaciju, jame, okoliš. Otpad zbrinuti u skladu s nacionalnim propisima. Obavijestiti nadležne organe u slučaju dospjeća u vode ili kanalizaciju.

	6.3.
	Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

	6.3.1.
	Za ograđivanje, prekrivanje, začepljivanje:
	Pokupiti pomoću materijala koji vežu tekućinu na sebe (pijesak, kremena zemlja, vezivo kiselina, univerzalna veziva, piljevina).

Primijeniti sredstva za neutralizaciju.

	6.3.2.
	Za čišćenje:
	Koristiti materijale koji dobro vežu tekućinu (pijesak, kremena zemlja, piljevina). Omogućiti prozračivanje prostora.

	6.3.3.
	Ostale informacije:
	Voditi brigu da bude dostatno provjetreno.

	6.4.
	Uputa na druge odjeljke

	
	Informacije o sigurnom rukovanje vidi odjeljak 7.

Informacije o osobnoj zaštitnoj opremi vidi odjeljak 8.

Informacije o zbrinjavanju vidi odjeljak 13.

	

	ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

	7.1.
	Mjere opreza za sigurno rukovanje

	7.1.1.
	Mjere zaštite

	
	Mjere za sprječavanje požara:
	Ukloniti sve moguće izvore paljenja. Na vidljivom mjestu istaknuti znak zabrane rada s otvorenim plamenom te uređajima koji iskre. Zaštititi od vrućine i neposredne izloženosti suncu.

	
	Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine:
	Osigurati dobru ventilaciju ili često prozračivanje.

	
	Mjere zaštite okoliša:
	Spriječiti ispuštanje u površinske vode, kanalizaciju i tlo.

	
	Ostale mjere:
	-

	7.1.2.
	Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu

	
	Zabranjeno jesti, piti i pušiti tijekom korištenja sredstva. Nakon korištenja sredstva te na kraju radne smjene oprati ruke. Skinuti onečišćenu odjeću i zaštitnu opremu prije ulaska u prostoriju gdje se jede. Držati radnu odjeću odvojeno od ostalih odjevnih predmeta. Pridržavati se dobre laboratorijske prakse.

	7.2.
	Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

	
	Tehničke mjere i uvjeti skladištenja:
	Skladištiti u dobro zatvorenim spremnicima u hladnom i dobro ventiliranom prostoru. 

	
	Materijali za spremnike:
	Čuvati u originalnom pakiranju.


	
	Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike:
	Nema posebnih zahtjeva.

	
	Savjeti za opremanje skladišta:
	Nema posebnih zahtjeva.

	
	Ostali podaci o uvjetima skladištenja:
	Hladni i dobro ventilirani prostor.

	7.3.
	Posebna krajnja uporaba ili uporabe

	
	Preporuke:
	Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

	
	Posebna rješenja za industrijski sektor:
	-

	

	ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA

	8.1.
	Nadzorni parametri

	Tvar
	CAS broj
	Granične vrijednosti izloženosti (GVI/KGVI)
	Biološke granične vrijednosti

	
	
	ppm
	mg/m3
	

	Propan-2-ol
	67-63-0
	400/

500
	999/
1250
	Hrvatska. BGV-i

 Biološke granične vrijednosti za profesionalnu izloženost štetnim kemijskim tvarima, aceton, krv 

50 mg/l, Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene. 

	Izvor: HR OEL

	Naziv tvari:
	D-glukonska kiselina, smjesa s N,N'-bis(4-klorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidinom (2:1)

	EC broj:
	242-354-0
	CAS broj:
	18472-51-0
	

	DNEL

	Industrijski

	Način izlaganja:
	Akutni
lokalni učinci
	Akutni
sistemski učinci
	Kronični
lokalni učinci
	Kronični
sistemski učinci

	Oralno
	/
	/
	/
	/

	Inhalacijski
	/
	/
	0,36 mg/m3
	/

	Dermalno
	/
	/
	6mg/kg/dan
	/

	Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje:
	

	Korisnički

	Način izlaganja:
	Akutni
lokalni učinci
	Akutni
sistemski učinci
	Kronični
lokalni učinci
	Kronični
sistemski učinci

	Oralno
	/
	/
	/
	/

	Inhalacijski
	/
	/
	/
	/

	Dermalno
	/
	/
	/
	/

	PNEC

	Zaštićeni cilj u okolišu
	PNEC

	Slatka voda
	/

	Slatkovodni sedimenti
	/

	Morska voda
	/

	Morski sedimenti
	/

	Hranidbeni lanac
	/

	Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda
	/

	Tlo (poljoprivredno)
	/

	Zrak
	/

	

	8.2.
	Nadzor nad izloženošću

	8.2.1.
	Odgovarajući upravljački uređaji

	
	Mjere za sprječavanje izlaganja za vrijeme preporučene uporabe:
	Redovito održavati propisanu higijenu. Skidati kontaminiranu odjeću i obuću. Prilikom rukovanja ovim proizvodom zabranjeno je pušenje te uzimanje jela i pića. Nakon svakog prekida rada obavezno oprati ruke. Koristiti cjelokupnu zaštitnu opremu (vidi odjeljak 8.2.2.). Ne udisati pare. Spriječiti kontakt s kožom i paziti da ne dođe u kontakt s očima. Ne gutati. Pažljivo rukovati s proizvodom te koristiti u samo dobro ventiliranom radnom prostoru. Primjenjivati dalje od izvora topline, iskrenja i otvorenog plamena.

	
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:
	Zabraniti nezaposlenim i needuciranim radnicima prilaz pogonu i skladištu s opasnim tvarima. Samo educirani djelatnici smiju rukovati proizvodom.

	
	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:
	Tijekom rada slijediti propisane uvijete rada. U blizini mjesta korištenja opasnih kemikalija moraju se postaviti upute o načinu pružanja prve pomoći u slučaju nezgode. Pogon mora imati shemu obavješćivanja, tj. propisan način djelovanja u slučaju nezgode.

	
	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:
	Spremnike čuvati u dobro ventiliranom prostoru, udaljene od direktnog utjecaja sunčevih zraka i drugih izvora topline, te udaljene od nekompatibilnih tvari. U određenim vremenskim intervalima kontrolirati ispravnost opreme za rad (ventilacija, pumpe, ventili i dr.).

	8.2.2.
	Osobne mjere zaštite, npr. osobna zaštitna oprema

	8.2.2.1.
	Zaštita očiju/lica:
	U normalnim uvjetima nije potrebna. U slučaju rukovanja s većim količinama i kada postoji opasnost od direktnog kontakta s očima, zaštitne naočale koje dobro prijanjaju uz kožu lica (HRN EN ISO 16321).

	8.2.2.2.
	Zaštita kože
	U normalnim okolnostima pamučna odjeća i prikladna obuća poput gumenih čizama. U slučaju opasnosti od polijevanja odjeća prikladna za zaštitu od tekućih kemikalija – od vitona, PVC-a ili himexa (HRN EN 465) te obuća od istih materijala.

	
	Zaštita ruku:
	U normalnim uvjetima nije potrebna. Kod rukovanja s većim količinama i direktnom kontaktu rukavice od nitrilne gume s debljinom stijenke 0,40 mm, u dodiru s kapljicama rukavice od nitrilne gume s debljinom stijenke 0,11 mm (HRN EN374).

	
	Zaštita ostalih dijelova tijela:
	U normalnim okolnostima pamučna odjeća.

	8.2.2.3.
	Zaštita dišnog sustava:
	U dobro ventiliranom radnom prostoru nije potrebna posebna zaštitna oprema za respiratorni sustav. U nedovoljno ventiliranom radnom prostoru potrebno je nositi zaštitnu polumasku (HRN EN 140) s filtrom A (HRN EN 14387).


	8.2.2.4.
	Toplinske opasnosti:
	-

	8.2.3.
	Nadzor nad izloženošću okoliša

	
	Mjere za sprječavanje izloženosti tvari/smjesi:
	Pridržavanje propisanih postupaka skladištenja, korištenja i zbrinjavanja opasnih tvari.

	
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:
	Propisom zabraniti nezaposlenim i needuciranim radnicima prilaz pogonu i skladištu s opasnim tvarima.

	
	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:
	Samo educirani djelatnici mogu raditi s opasnim kemikalijama. Tokom rada slijediti propisane uvijete rada. U blizini mjesta korištenja opasnih kemikalija moraju se postaviti upute o načinu pruţanja prve pomoći i zaštite okoliša u slučaju nezgode. Pogon mora imati shemu obavješćivanja, tj. propisan način djelovanja u slučaju incidenta.

	
	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:
	Spremnike s proizvodom treba držati pod ključem i to u dobro ventiliranom prostoru. U određenim vremenskim intervalima kontrolirati ispravnost opreme za rad (ventilacija, kade, grijači, pumpe, ventili i dr.). Skladišta moraju imati na izlazu povišeni prag u slučaju izlijevanja tekućih tvari. Ispod skladišta se mora nalaziti zatvoreni bazen za prihvat eventualno ispuštene opasne tvari. U sastavu pogona mora biti bazen za prihvat, neutralizaciju i taloženje opasnih tvari. Ukoliko pogon nema takav bazen, mora se na neki drugi način osigurati zbrinjavanje otpadnih voda. Podovi skladišta, pogona i sistem za odvod otpadnih voda mora biti vodonepropustan.

	

	ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

	9.1.
	Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

	
	
	Vrijednost
	Metoda

	
	Agregatno stanje:
	tekućina
	-

	
	Boja:
	bezbojna 
	

	
	Miris:
	karakterističan
	

	
	Prag mirisa
	Nije određeno.
	

	
	pH:
	Nije određeno.
	

	
	Talište/ledište:
	Nije određeno.
	

	
	Početna točka vrenja i područje vrenja:
	Nije određeno.
	

	
	Plamište:
	Nije određeno.
	

	
	Brzina isparavanja:
	Nije određeno.
	

	
	Zapaljivost:
	Zapaljivo.
	

	
	Gornja/donja granica zapaljivosti, odnosno granice eksplozivnosti:
	Nije određeno.
	

	
	Tlak pare:
	Nije određeno.
	

	
	Gustoća pare:
	Nije određeno.
	

	
	Relativna gustoća:
	0,983 – 1,003 g/cm3 (20°C)
	

	
	Nasipna gustoća:
	Nije određeno.
	

	
	Topljivost(i):
	Nije određeno.
	

	
	Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log Pow):
	Nije određeno.
	

	
	Temperatura samozapaljenja:
	Nije određeno.
	

	
	Temperatura raspada:
	Nije određeno.
	

	
	Viskoznost:
	Nije određeno.
	

	
	Eksplozivna svojstva:
	Nije određeno.
	

	
	Oksidirajuća svojstva:
	Nije određeno.
	

	9.2.
	Ostale informacije

	
	-

	
	
	

	ODJELJAK 10.: STABILNOST I REAKTIVNOST

	10.1.
	Reaktivnost:
	Radi kationske prirode D-glukonske kiseline, smjesa s N,N'-bis(4-klorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidinom (2:1) nije kompatibilan s anionskim tvarima.

	10.2.
	Kemijska stabilnost:
	Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

	10.3.
	Mogućnost opasnih reakcija:
	Egzotermna reakcija s jakim kiselinama. Nekompatibilno s oksidirajućim sredstvima. 



	10.4.
	Uvjeti koje treba izbjegavati:
	Ukloniti sve izvore paljenja, direktnu sunčevu svjetlost, toplinu i otvoreni plamen.

	10.5.
	Inkompatibilni materijali:
	Kemijski nekompatibilno anionskim tvarima. Držati podalje od jakih kiselina, jakih baza i oksidirajućih sredstava.

	10.6.
	Opasni proizvodi raspada:
	U slučaju požara; ugljikovi oksidi., toksične i iritirajuće pare.

	

	ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

	11.1.
	Informacije o toksikološkim učincima

	
	Akutna toksičnost:

	Put unosa
	Metoda 
	Organizam
	Doza LD50/LC50 ili ATEsmjese
	Vrijeme izlaganja
	Rezultat

	Gutanje:
	Nema podataka.
	štakor
	5280 mg/kg
	Nema podataka.
	Propan-2-ol

	
	
	miš
	> 2000 mg/kg
	
	Klorheksidin

	Dodir s kožom:
	Nema podataka.
	zec
	12800 mg/kg
	Nema podataka.
	Propan-2-ol

	
	
	
	> 2000 mg/kg
	
	Klorheksidin

	Udisanje:
	Nema podataka.
	štakor
	72,6 mg/l; 47,5 mg/l
	4h;
8h
	Propan-2-ol

	
	
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Klorheksidin

	

	
	Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje (TCOJ):

	
	Specifični učinci
	Izloženi organ
	Napomena

	Gutanje:
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.

	Dodir s kožom:
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.

	Udisanje:
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.

	

	
	Opasnost od aspiracije:
	

	Nema podataka.

	
	Nadraživanje i nagrizanje:

	
	Trajanje izlaganja
	Organizam
	Evaluacija
	Metoda
	Napomena

	Nagrizanje / nadraživanje kože:
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.

	Ozbiljno oštećenje / nadraživanje očiju:
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.

	

	
	Preosjetljivost

	Dodir s kožom:
	Sadrži geraniol. Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

	Udisanje:
	Nema podataka.

	

	
	Simptomi vezani uz fizikalne, kemijske i toksikološke karakteristike

	Gutanje:
	Nema podataka

	Dodir s kožom:
	Nema podataka

	Udisanje:
	Nema podataka

	Dodir s očima:
	Nema podataka

	

	
	Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronična, kronična)

	
	Doza
	Trajanje izlaganja
	Organizam
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

	
	Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje (TCOP):

	
	Specifični učinci
	Izloženi organ
	Napomena

	Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

	
	CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost)

	
	Karcinogenost:
	Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

	
	Mutagenost in-vitro:
	Nema podataka.

	
	Genotoksičnost:
	Nema podataka.

	
	Mutagenost in-vivo:
	Nema podataka.

	
	Mutageni učinak na spolne stanice:
	Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

	
	Reproduktivna toksičnost:
	Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

	

	
	Ukupna evaluacija CMR svojstava:
	Nema podataka.

	

	11.2.
	Informacije o drugim opasnostima

	11.2.1.
	Svojstva endokrine disrupcije:

	
	Nijedan od sastojaka nije naveden.
	

	11.3.
	Opće napomene:

	
	-

	

	ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

	12.1.
	Toksičnost

	Akutna toksičnost
	Doza
	Vrijeme izlaganja
	Organizam
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	Propan-2-ol
	
	
	
	
	
	

	Ribe
	LC50

9640 mg/l
	    96 h
	Pimephales promelas
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.

	Rakovi
	EC50
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.

	Alge/vodene biljke
	EC50

>1000mg/l
	72 h
	Desmodesmus subspicatus
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.

	Daphnie/vodeni beskralježnjaci
	EC50

13 299 mg/l
	48 h
	Daphnia magna
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.

	Bakterije
	EC10

5175 mg/l

EC50

>1000 mg/l


	18 h
	Pseudomonas putida
	DIN 38412
	Nema podataka.
	Nema podataka.

	Klorheksidin diglukonat
	
	
	
	
	
	

	Ribe
	LC50

2,08 mg/l
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.

	Rakovi
	EC50
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.

	Alge/vodene biljke
	EC50

0,081 mg/l
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.

	Vodeni beskralježnjaci
	EC50

0,087 mg/l
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.

	Ostali organizmi
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	

	12.2.
	Postojanost i razgradivost

	Propan-2-ol (CAS: 67-63-0 ) (EC: 200-661-7)

Postojanost- Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
Razgradivost- 95 % (Vrijeme izlaganja: 21 d)(OECD-ova smjernica za ispitivanje 301E) Biološki vrlo razgradivo

99,9% (Coupled Units test; OECD 303 A)

Klorheksidin diglukonat (CAS: 18472-51-0) (EC: 242-354-0)

Nije lako biorazgradivo.


	12.3.
	Bioakumulacijski potencijal

	Propan-2-ol (CAS: 67-63-0 ) (EC: 200-661-7)
Log Kow 0,05 nema svojstvo bioakumulacije.

Klorheksidin diglukonat (CAS: 18472-51-0) (EC: 242-354-0)

BCF (biokoncentracijski faktor): 42 L/kg 

	12.4.
	Pokretljivost u tlu

	Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

	12.5.
	Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

	PBT: Nije primjenjiv.

vPvB: Nije primjenjiv.

	12.6.
	Svojstva endokrine disrupcije

	
	Ne sadrži supstance sa svojstvima endokrine disrupcije.

	12.7.

Ostali štetni učinci
Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.


	ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

	13.1.
	Metode obrade otpada

	

	13.1.1.
	Odlaganje proizvoda/ambalaže:

	
	Ne smije se zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom.

	

	13.1.2.
	Ključni broj otpada:

	
	Nema podataka. 

	

	13.1.3.
	Načini obrade otpada:

	
	Nema podataka.

	

	13.1.4.
	Mogućnost izlijevanja u kanalizaciju:

	
	Ne smije dospijeti u kanalizaciju.

	

	13.1.5.
	Ostale preporuke za odlaganje:

	
	Odlaganje shodno propisima nadležnih organa.

	13.1.6.
	Relevantni propisi:

	
	 Zakon o gospodarenju otpadom (NN 084/2021)

	

	ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU

	
	Kopneni prijevoz cestama (ADR)

	14.1. UN broj:
	1993

	14.2. Ispravno otpremno ime UN:
	ZAPALJIVE TEKUĆINE, N.D.N. (propan-2-ol)

	14.3. Razredi opasnosti pri prijevozu:
	3 zapaljive tekućine

	14.4. Skupina pakiranja:
	II

	14.5. Opasnosti za okoliš:
	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

	14.6. Posebne mjere opreza za korisnika:
	Upozorenje: zapaljive tekućine 

	
	Prijevoz morem (IMDG)

	14.1. UN broj:
	1993

	14.2. Ispravno otpremno ime UN:
	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

	14.3. Razredi opasnosti pri prijevozu:
	3 zapaljive tekućine

	14.4. Skupina pakiranja:
	II

	14.5. Opasnosti za okoliš:
	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

	14.6. Posebne mjere opreza za korisnika:
	Upozorenje: zapaljive tekućine

	14.7.Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a:
	-

	
	Zračni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR)

	14.1. UN broj:
	1993

	14.2. Ispravno otpremno ime UN:
	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

	14.3. Razredi opasnosti pri prijevozu:
	3 zapaljive tekućine

	14.4. Opasnosti za okoliš:
	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

	14.5. Posebne mjere opreza za korisnika:
	Upozorenje: zapaljive tekućine

	

	Dodatne informacije:
	-

	

	ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA

	15.1.
	Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebni propisi za tvar ili smjesu

	
	EU uredbe

	
	Autorizacija i/ili ograničenja u uporabi

	
	Autorizacije:
	Nema podataka.

	
	Ograničenja:
	Nema podataka.

	
	Ostale EU uredbe:
	Uredba REACH (EZ) br. 1907/2006 – te sve izmjene i nadopune
Uredba CLP (EZ) br 1272/2008
Uredba o biocidima br. 528/2012 – te sve izmjene i dopune

	
	Podaci (direktiva 1999/13/EZ) o ograničenjima emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS):

	
	Nacionalna regulativa:
	Zakon o kemikalijama, Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima, Zakon o prometu, Zakon o gospodarenju otpadom, Pravilnik o vrstama otpada, Pravilnik o postupanju s ambalažnim otpadom, Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom.

	15.2.
	Ocjenjivanje kemijske sigurnosti

	
	Procjena kemijske sigurnosti nije provedena.

	

	ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE

	16.1.
	Navođenje promjena:
	Drugo izdanje STL-a: Klasa: 351-01/20-10/1; Ur.broj: 381-10-104-20-1158

	16.2.
	Skraćenice:
	ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari).
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Međunarodni pomorski kodeks za opasne tvari)
IATA: Međunarodna udruga za zračni prijevoz
GHS: Globalno Harmonizirani sustav razvrstavanja i označavanja kemikalija
CAS: Chemical Abstracts Service (podjela Američkog kemijskog društva) 

ATE – Acute Toxicity Estimate (procjena akutne toksičnosti).
Zap. tek. i para 2- zapaljiva tekućina i para 2

Nadraž. oka 2- nadraživanje oka 2
TCOJ 3- toksično za ciljani organ 3
Ozlj. oka 1- ozljeda oka 1
Kron.toks.vod.okol. 1- kronična toksičnost za vodeni okoliš 1

Kron. toks. vod. okol. 3- kronična toksičnost za vodeni okoliš 3
LC50 – letalna koncentracija za 50 % izloženih organizama

LD50 – letalna doza za 50 % izloženih organizama

PBT – postojano, bioperzistentno, toksično 

vPvB – vrlo postojano, vrlo bioakumulativno

	16.3.
	Ključna literatura i izvori podataka:
	https://www.hzjz.hr/sluzba-za-toksikologiju/
STL-ovi sastojaka gotovog proizvoda

	16.4.
	Razvrstavanje i korištenje procedura razvrstavanja za smjese prema Uredbi CLP

	Razvrstavanje prema CLP-u
	Postupak razvrstavanja

	
	Originalni STL proizvođača.

CLP uredba.

Važeća EU regulativa o propisanim graničnim vrijednostima.

Stranica ECHA-e.

	16.5.
	Značenje oznaka upozorenja (H) navedenih u odjeljcima 2 i 3

	
	H:
	H225

H319
H412

	Lako zapaljiva tekućina i para.
Uzrokuje jako nadraživanje oka.

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

	16.6.
	Savjeti za uvježbavanje:
	-

	16.7.
	Daljnje obavijesti:
	Podaci u ovom Sigurnosno-tehničkom listu temelje se na trenutačno važećim zakonima na području kemikalija. Informacije sadržane u ovom listu odgovaraju našim dosadašnjim saznanjima i iskustvima za sigurno rukovanje, skladištenje i transport kemikalija te sigurno odlaganje otpada. Za posljedice koje bi mogle nastati zbog nepoštivanja gore navedenih navoda iz Sigurnosno-tehničkog lista ne snosimo nikakvu odgovornost.


Klasa: 351-01/24-10/2
Ur.broj: 117-10-104-24-4061                                                                                            25.10.2024.


