SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 16 od 16
	Trgovačko ime:
	Galsept

	Šifra proizvoda:
	
	Datum izdanja:
	11.2.2025.
	Izdanje broj:
	3



	ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU

	1.1.
	Identifikacija proizvoda

	
	Trgovačko ime:
	Galsept

	
	Kemijsko ime:
	-

	
	Kataloški broj:
	-

	
	UFI: 
	WVKX-W8R4-X00G-WMSU

	
	Oblik:
	tekućina

	1.2.
	Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

	
	Uporaba:
	Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi (Biocidni pripravci, osnovna skupina 1, vrsta proizvoda 1)

	
	Namjene koje se ne preporučuju:
	Ne upotrebljavati kod djece mlađe od 3 godine.

	
	Razlog za nekorištenje:
	Namijenjen je samo kao dezinfekcijski proizvod.

	1.3.
	Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

	
	Naziv tvrtke:
	Pharmagal d.o.o.

	
	Adresa:
	Dugopolje, Dugopoljska ulica 3

	
	Telefon:
	021/319-106

	
	Faks:
	-

	
	e-mail odgovorne osobe:
	tihomir.panduric@ljekarnasdz.hr

	
	Nacionalni kontakt:
	/

	1.4.
	Broj telefona za izvanredna stanja

	
	Broj telefona službe za izvanredna stanja:
	112

	
	Broj telefona za medicinske informacije:
	01-23-48-342 (Centar za kontrolu otrovanja)

	
	Ostali podaci:
	/

	
	
	
	

	ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

	2.1.
	Razvrstavanje tvari ili smjese

	2.1.1.
	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP)

	
	Razred (klasa) opasnosti i kodovi kategorije:
	Oznaka upozorenja:

	
	Zap.tek. 2

Nadraž. oka 2


	H225 Lako zapaljiva tekućina i para.

H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.

	2.1.2.
	Dodatne obavijesti

	
	-

	

	2.2.
	Elementi označavanja prema Uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP)

	
	Identifikacija proizvoda:
	Galsept 

	
	Indeksni broj:
	-

	
	Broj autorizacije:
	-

	
	Piktogrami:
	[image: image1.png]



[image: image2]

	
	Oznaka opasnosti:
	Opasnost

	
	Oznake upozorenja:
	H225 Lako zapaljiva tekućina i para.

H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.

	
	Oznake obavijesti:
	(SPREČAVANJE)

P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P233 Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

P264 Nakon uporabe temeljito oprati ruke.

(POSTUPANJE)

P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
P337+P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/ pomoć liječnika.

(SLADIŠTENJE)

P403+P235 Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.
(ODLAGANJE)

P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnom regulativom od otpadu – predati tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje otpada.



	
	Dodatni podaci o opasnostima:
	EUH066 Ponavljano izlaganje može prouzročiti isušivanje ili pucanje kože.

	2.3.
	Ostale opasnosti

	
	-

	
	
	
	

	ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA

	CAS/
EC/
Indeksni broj
	Broj registracije po REACH-u
	% mase
	Ime
	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

	18472-51-0/
242-354-0/
-
	-
	0,5
	D-glukonska kiselina, smjesa s N,N'-bis(4-klorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidinom (2:1) 
	Ozlj.oka 1; H318
Kron.toks.vod.okol. 1; H410


	SMJESA (1.,2., 3.):
	-
	≥ 60 - ≤ 75
	Etanol Agro 99 % denat. biocid 
	Zap. tek. 2; H225

Nadraž. oka 2; H319



	1.

64-17-5 /
200-578-6 /
603-002-00-5
	-
	≥ 90 - ≤ 100
	etanol
	Zap. tek. 2; H225

Nadraž. oka 2; H319 ≥ 50%

	2.

67-63-0/

200-661-7/

603-117-00-0
	-
	≥ 1 - < 10
	propan-2-ol
	Zap. tek. 2; H225

Nadraž. oka 2; H319

TCOJ 3; H336

	3.

78-93-3/

201-159-0/

606-002-003
	-
	≥ 1 - < 10
	etil-metil-keton
	Zap. tek. 2; H225

Nadraž. oka 2; H319

TCOJ 3; H336

EUH066

	3844-45-9/

223-339-8/
-
	-
	0,00005
	dihidrogen (etil)[4-[4-[etil(3-sulfonatobenzil)]amino]-2'-sulfonatobenzhidriliden]cikloheksa-2,5-dien-1-iliden(3-sulfonatobenzil)amonij, dinatrijeva sol
	Nema razvrstavanja.

	
	
	
	

	ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

	4.1.
	Opis mjera prve pomoći

	
	Opće napomene:
	-

	
	Nakon udisanja:
	Ozlijeđenog izvesti na svježi zrak, u slučaju pojave simptoma potražiti liječničku pomoć. 

	
	Nakon dodira s kožom:
	Ako se pojavi nadražaj kože temeljito isprati s vodom, a u slučaju težeg nadražaja potražiti liječničku pomoć.

	
	Nakon dodira s očima:
	Čistim prstima razmaknuti kapke te ispirati oči pod mlazom tekuće vode minimalno 15 minuta. U slučaju pojave i zadržavanja simptoma zatražiti liječničku pomoć. 

	
	Nakon gutanja:
	Usta isprati s vodom. Odmah popiti 2,5 dl vode u malim gutljajima. U slučaju nesvjestice ili konvulzije ne davati ništa na usta. Osobi bez svijesti ne davati ništa za piti.

	
	Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć:
	Liječniku pokazati naljepnicu s ovog proizvoda ili Sigurnosno-tehnički list.

	4.2.
	Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

	
	Nakon udisanja:
	Izvedite osobu na svježi zrak. Kod osjetljivih osoba može izazvati kašalj, kihanje.

	
	Nakon dodira s kožom:
	Dugotrajni kontakt kod osjetljivih ljudi može izazvati crvenilo i napetost kože, pojavu osipa (kontaktni dermatitis).

	
	Nakon dodira s očima:
	Obilno isprati vodom. Može doći do pojave crvenila, suzenja, peckanja, bolo i oticanja.

	
	Nakon gutanja:
	Kod gutanja mogu se javiti mučnina, povraćanje, proljev, grčevi u trbuhu.

	4.3.
	Hitna liječnička pomoć i posebna obrada

	
	/

	
	
	
	

	ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

	5.1.
	Sredstva za gašenje

	
	Prikladna sredstva:
	Za male požare – vodeni sprej, suhi prah, pjena postojana na alkohol, CO₂.

	
	Neprikladna sredstva:
	Puni mlaz vode.

	5.2.
	Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

	
	Opasni produkti gorenja:
	/

	5.3.
	Savjeti za gasitelje požara

	
	Kod požara u zatvorenom prostoru nositi samostalni uređaj za disanje sa tlačenim zrakom i kompletno odijelo za zaštitu od kemikalija samo tamo gdje je moguć (neposredni) kontakt s kemikalijama. Posebne metode gašenja: korištenje vodene magle i spreja za hlađenje površina neoštećenih spremnika izloženih toplini. Protupožarne mjere za posebne opasnosti: ukloniti izvore paljenja, pozvati službu za interventna stanja, vatrogasce, policiju u što kraćem roku napustiti mjesto požara (mogućnost trovanja i eksplozija).

	5.4.
	Dodatne informacije

	
	Ukloniti sve izvore paljenja! Etanol je tekućina koja isparava pri sobnoj temperaturi,a njegove pare koje su izrazito zapaljive, stvaraju sa zrakom eksplozivne smjese.

	
	
	
	

	ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

	6.1.
	Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

	6.1.1.
	Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje

	
	Zaštitna oprema:
	Koristiti rukavice i zaštitnu odjeću.

	
	Postupci sprječavanja nesreće:
	Osigurati dobro prozračivanje. Ukloniti izvore paljenja.

	
	Postupci u slučaju nesreće:
	Upotrijebiti osobnu zaštitnu opremu i napustiti prostor.
Evakuirati zonu opasnosti ili se savjetovati s stručnjakom.

	6.1.2.
	Za interventno osoblje:

	
	Kao i za ne interventno osoblje. 

	6.2.
	Mjere zaštite okoliša:

	
	Ne izlijevati u kanalizaciju, jame, okoliš. 

	6.3.
	Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

	6.3.1.
	Za ograđivanje, prekrivanje, začepljivanje:
	Pokupiti pomoću materijala koji vežu tekućinu na sebe (pijesak, kremena zemlja, vezivo kiselina, univerzalna veziva, piljevina).

	6.3.2.
	Za čišćenje:
	Koristiti materijale koji dobro vežu tekućinu (pijesak, kremana zemlja, piljevina). Omogućiti prozračivanje prostora.

	6.3.3.
	Ostali podaci:
	Voditi brigu da bude dostatno provjetreno. 

	6.4.
	Uputa na druge odjeljke

	
	Informacije o sigurnom rukovanje vidi odjeljak 7. 

Informacije o osobnoj zaštitnoj opremi vidi odjeljak 8.                                                                                      Informacije o zbrinjavanju vidi odjeljak 13. 

	
	
	
	

	ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

	7.1.
	Mjere opreza za sigurno rukovanje

	7.1.1.
	Mjere zaštite

	
	Mjere za sprječavanje požara:
	Ukloniti sve moguće izvore paljenja. Na vidljivom mjestu istaknuti znak zabrane rada s otvorenim plamenom te uređajima koji iskre. Zaštititi od vrućine i neposredne izloženosti suncu.

	
	Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine:
	Pobrinuti se za dobro prozračivanje prostorije. Pažljivo rukovanje.

	
	Mjere zaštite okoliša:
	Držati dalje od odvoda. Izbjegavati izlijevanje.

	7.1.2.
	Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu

	
	Za vrijeme rada ne jesti, ne piti i ne puštiti. Prije odmora i nakon rada oprati ruke. Onečišćenu odjeću i zaštitnu opremu odmah skinuti prije ulaska u prostorije u kojima se jede.

	7.2.
	Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

	
	Tehničke mjere i uvjeti skladištenja:
	Skladištiti u dobro zatvorenim spremnicima u hladnom i dobro ventiliranom prostoru.

	
	Materijali za spremnike:
	Čuvati u originalnom pakiranju.

	
	Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike:
	Nema posebnih zahtjeva.

	
	Savjeti za opremalnje skladišta:
	Nema posebnih zahtjeva.

	
	Ostali podaci o uvjetima skladištenja:
	Hladni i dobro ventilirani prostori.

	7.3.
	Posebna krajnja uporaba ili uporabe

	
	Preporuke:
	Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju. 

	
	Posebna rješenja za industrijski sektor:
	-

	
	
	
	

	ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA

	8.1.
	Nadzorni parametri

	Tvar
	CAS broj
	Granične vrijednosti izloženosti (GVI/KGVI)
	Biološke granične vrijednosti

	
	
	ppm
	mg/m3
	

	Etanol
	64-17-5
	1000
	1900
	-

	Propan-2-ol
	67-63-0
	400/

500
	999/

1250
	Hrvatska. BGV-i 

Biološke granične vrijednosti za profesionalnu izloženost štetnim kemijskim tvarima, aceton, krv 

50 mg/l, Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene. 

	Etil-metil keton
	78-93-3
	200/
300
	600/
900
	Hrvatska. BGV-i. Biološke granične vrijednosti za profesionalnu izloženost štetnim kemijskim tvarima, metil etil keton, kreatinin u urinu

2,6 mg/g, Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene.

Izračunato pri prosječnoj vrijednosti kreatinina od 1,2 g / L urina. Za sve rezultate koji su izraženi na temelju kreatinina, koncentracije kreatinina <0,5 g / L i> 3,0 g / L ne mogu se uzeti u obzir.

	Klorheksidin diglukonat
	18472-51-0
	-
	-
	-

	Nema zahtjeva za nadzorom kritičnih vrijednosti na radnom mjestu.

	Naziv tvari:
	D-glukonska kiselina, smjesa s N,N'-bis(4-klorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidinom (2:1) 

	EC broj:
	242-354-0
	CAS broj:
	18472-51-0
	

	DNEL

	Industrijski

	Način izlaganja:
	Akutni
lokalni učinci
	Akutni
sistemski učinci
	Kronični
lokalni učinci
	Kronični
sistemski učinci

	Oralno
	-
	-
	-
	-

	Inhalacijski
	-
	-
	0,36 mg/m3
	-

	Dermalno
	-
	-
	6 mg/kg/dan
	-

	Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje:
	

	Korisnički

	Način izlaganja:
	Akutni
lokalni učinci
	Akutni
sistemski učinci
	Kronični
lokalni učinci
	Kronični
sistemski učinci

	Oralno
	-
	-
	-
	-

	Inhalacijski
	-
	-
	-
	-

	Dermalno
	-
	-
	-
	-

	PNEC

	Zaštićeni cilj u okolišu
	PNEC

	Slatka voda
	-

	Slatkovodni sedimenti
	-

	Morska voda
	-

	Morski sedimenti
	-

	Hranidbeni lanac
	-

	Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda
	-

	Tlo (poljoprivredno)
	-

	Zrak
	-

	

	8.2.
	Nadzor nad izloženošću

	8.2.1.
	Odgovarajući tehnički nadzor

	
	Mjere za sprječavanje izlaganja za vrijeme preporučene uporabe:
	Redovito održavati propisanu higijenu. Skidati kontaminiranu odjeću i obuću. Prilikom rukovanja ovim proizvodom zabranjeno je pušenje te uzimanje jela i pića. Nakon svakog prekida rada obavezno oprati ruke. Koristiti cjelokupnu zaštitnu opremu (vidi odjeljak 8.2.2.). Ne udisati pare. Spriječiti kontakt s kožom i paziti da ne dođe u kontakt s očima. Ne gutati. Pažljivo rukovati s proizvodom te koristiti u samo dobro ventiliranom radnom prostoru. Primjenjivati dalje od izvora topline, iskrenja i otvorenog plamena. 

	
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:
	Zabraniti nezaposlenim i needuciranim radnicima prilaz pogonu i skladištu s opasnim tvarima. Samo educirani djelatnici smiju rukovati proizvodom. 

	
	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:
	Tijekom rada slijediti propisane uvijete rada. U blizini mjesta korištenja opasnih kemikalija moraju se postaviti upute o načinu pružanja prve pomoći u slučaju nezgode. Pogon mora imati shemu obavješćivanja, tj. propisan način djelovanja u slučaju nezgode. 

	
	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:
	Spremnike čuvati u dobro ventiliranom prostoru, udaljene od direktnog utjecaja sunčevih zraka i drugih izvora topline, te udaljene od nekompatibilnih tvari. U određenim vremenskim intervalima kontrolirati ispravnost opreme za rad (ventilacija, pumpe, ventili i dr.). 

	8.2.2.
	Osobna zaštitna oprema

	8.2.2.1.
	Zaštita očiju i lica:
	U normalnim uvjetima nije potrebna. U slučaju rukovanja s većim količinama i kada postoji opasnost od direktnog kontakta s očima, zaštitne naočale koje dobro prijanjaju uz kožu lica (HRN EN ISO 16321). 

	8.2.2.2.
	Zaštita kože:
	U normalnim okolnostima pamučna odjeća i prikladna obuća poput gumenih čizama. U slučaju opasnosti od polijevanja odjeća prikladna za zaštitu od tekućih kemikalija – od vitona, PVC-a ili himexa (HRN EN 465) te obuća od istih materijala. 

	
	Zaštita ruku:
	U normalnim uvjetima nije potrebna. Kod rukovanja s većim količinama i direktnom kontaktu rukavice od nitrilne gume s debljinom stijenke 0,40 mm, u dodiru s kapljicama rukavice od nitrilne gume s debljinom stijenke 0,11 mm (HRN EN374).

	
	Zaštita tijela:
	U normalnim okolnostima pamučna odjeća.

	8.2.2.3.
	Zaštita dišnog sustava:
	U dobro ventiliranom radnom prostoru nije potrebna posebna zaštitna oprema za respiratorni sustav. U nedovoljno ventiliranom radnom prostoru potrebno je nositi zaštitnu polumasku (HRN EN 140) s filtrom A (HRN EN 14387). 

	8.2.2.4.
	Termičke opasnosti:
	-

	8.2.3.
	Nadzor nad izloženošću okoliša

	
	Mjere za sprječavanje izloženosti tvari/smjesi:
	Pridržavanje propisanih postupaka skladištenja, korištenja i zbrinjavanja opasnih tvari. 

	
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:
	Propisom zabraniti nezaposlenim i needuciranim radnicima prilaz pogonu i skladištu s opasnim tvarima. 

	
	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:
	Samo educirani djelatnici mogu raditi s opasnim kemikalijama. Tokom rada slijediti propisane uvijete rada. U blizini mjesta korištenja opasnih kemikalija moraju se postaviti upute o načinu pruţanja prve pomoći i zaštite okoliša u slučaju nezgode. Pogon mora imati shemu obavješćivanja, tj. propisan način djelovanja u slučaju incidenta. 

	
	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:
	Spremnike s proizvodom treba držati pod ključem i to u dobro ventiliranom prostoru. U određenim vremenskim intervalima kontrolirati ispravnost opreme za rad (ventilacija, kade, grijači, pumpe, ventili i dr.). Skladišta moraju imati na izlazu povišeni prag u slučaju izlijevanja tekućih tvari. Ispod skladišta se mora nalaziti zatvoreni bazen za prihvat eventualno ispuštene opasne tvari. U sastavu pogona mora biti bazen za prihvat, neutralizaciju i taloženje opasnih tvari. Ukoliko pogon nema takav bazen, mora se na neki drugi način osigurati zbrinjavanje otpadnih voda. Podovi skladišta, pogona i sistem za odvod otpadnih voda mora biti vodonepropustan. 

	
	
	
	

	ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

	9.1.
	Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

	
	
	Vrijednost
	Metoda

	
	Agregatno stanje:
	tekućina
	-

	
	Boja:
	plava
	-

	
	Miris (prag mirisa):
	karakterističan
	-

	
	pH:
	7,0-8,5
	-

	
	Talište:
	Nije određeno.
	-

	
	Vrelište:
	Nije određeno.
	-

	
	Plamište:
	Nije određeno.
	-

	
	Brzina isparavanja:
	Nije određeno.
	-

	
	Zapaljivost (krutina, plin):
	Nije određeno.
	-

	
	Gornja i donja granica zapaljivosti, odnosno granice eksplozivnosti:
	Nije određeno.
	-

	
	Tlak pare:
	Nije određeno.
	-

	
	Gustoća pare:
	Nije određeno.
	-

	
	Relativna gustoća:
	Nije određeno.
	-

	
	Nasipna gustoća:
	Nije određeno.
	-

	
	Topljivost:
	Nije određeno.
	-

	
	Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow):
	Nije određeno.
	-

	
	Temperatura samozapaljenja:
	Nije određeno.
	-
-

	
	Temperatura raspada:
	Nije određeno.
	-

	
	Viskoznost:
	Nije određeno.
	-

	
	Eksplozivnost:
	Nije određeno.
	-

	
	Oksidativnost:
	Nije određeno.
	-

	9.2.
	Ostale informacije

	
	-

	
	
	
	

	ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

	10.1.
	Reaktivnost:
	Radi kationske prirode D-glukonske kiseline, smjesa s N,N'-bis(4-klorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidinom (2:1) nije kompatibilan s anionskim tvarima. 

	10.2.
	Kemijska stabilnost:
	Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju. 

	10.3.
	Mogućnost opasnih reakcija:
	Nije poznato.

	10.4.
	Uvjeti koje treba izbjegavati:
	Zaštititi od svjetla i direktnog sunčevog svjetla, smrzavanja.

	10.5.
	Inkompatibilni materijali:
	Kemijski nekompatibilno s anionskim tvarima, allkalijskim metalima, zemnoalkalijskim metalima, jako oksidirajućim sredstvima, nitratnom kiselinom, sulfatnom kiselinom, peroksidima, na primjer vodikov peroksid. Držati podalje od jakih kiselina, jakih baza i oksidirajućih sredstava. 

	10.6.
	Opasni proizvodi raspada:
	U slučaju požara; ugljikov monoksid, ugljikov dioksid, tokične i iritirajuće pare.

	
	
	
	

	ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

	11.1.
	Informacije o razredima opsanosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

	
	Akutna toksičnost:

	Put unosa
	Metoda 
	Organizam
	Doza LD50/LC50
	Vrijeme izlaganja
	Rezultat

	Gutanje:
	Nema podataka.
	štakor
	6200 mg/kg
	Nema podataka.
	Etanol biodic.

	
	
	miš
	> 2000 mg/kg
	
	Klorheksidin

	Dodir s kožom:
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Etanol biocid.

	
	
	zec
	> 2000 mg/kg
	
	Klorheksidin

	Udisanje:
	Nema podataka.
	štakor
	142,7 mg/l
	4 h
	Etanol biocid.

	
	
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Klorheksidin

	

	
	Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje (TCOJ):

	
	Specifični učinci
	Izloženi organ
	Napomena

	Gutanje:
	-
	-
	-

	Dodir s kožom:
	-
	-
	-

	Udisanje:
	-
	-
	-

	
	Opasnost od aspiracije:
	

	-

	
	Nadraživanje i nagrizanje

	
	Trajanje izlaganja
	Organizam
	Evaluacija
	Metoda
	Napomena

	Nagrizanje/ nadraživanje kože:
	-
	-
	-
	-
	Nema podataka.

	Ozbiljno oštećenje/ nadraživanje očiju:
	-
	-
	-
	-
	Nema podataka.

	
	Preosjetljivost

	Dodir s kožom:
	nema preosjetljivosti

	Udisanje:
	nema preosjetljivosti

	

	
	Specifični simptomi 

	Gutanje:
	Kod gutanja mogu se javiti mučnina, povraćanje, proljev, grčevi u trbuhu.

	Dodir s kožom:
	Dugotrajni kontakt kod osjetljivih ljudi može izazvati crvenilo i napetost kože, pojavu osipa i izrazitu suhoću kože (kontaktni dermatitis).

	Udisanje:
	Eventualno kod osjetljivih osoba izaziva kašalj i kihanje.

	Dodir s očima:
	Crvenilo, suzenje, peckanje, bol i oticanje.

	

	
	Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronična, kronična)

	
	Doza
	Trajanje izlaganja
	Organizam
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	Subakutno na usta
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Subakutno kožom
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Subakutno udisanjem
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Subkronično na usta
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Subkronično kožom
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Subkronično udisanjem
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kronično na usta
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kronično kožom
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kronično udisanjem
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	

	
	Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje (TCOP):

	
	Specifični učinci
	Izloženi organ
	Napomena

	Subakutno na usta
	-
	-
	-

	Subakutno kožom
	-
	-
	-

	Subakutno udisanjem
	-
	-
	-

	Subkronično na usta
	-
	-
	-

	Subkronično kožom
	-
	-
	-

	Subkronično udisanjem
	-
	-
	-

	Kronično na usta
	-
	-
	-

	Kronično kožom
	-
	-
	-

	Kronično udisanjem
	-
	-
	-

	

	
	CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost)

	Karcinogenost:
	Nema podataka.

	Mutagenost in-vitro:
	Nema podataka.

	Genotoksičnost:
	Nema podataka.

	Mutagenost in-vivo:
	Nema podataka.

	Mutageni učinak na spolne stanice:
	Nema podataka.

	Toksičnost za reproduktivne organe:
	Nema podataka.

	

	
	Ukupna evaluacija CMR svojstava:
	Nema podataka.

	

	11.2.
	Informacije o drugim opasnostima

	11.2.1.
	Svojstva endokrine disrupcije:
	

	
	Nijedan od sastojaka nije naveden.
	

	11.3.
	Opće napomene:

	
	-

	
	
	
	
	
	

	ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

	12.1.
	Toksičnost

	Akutna otrovnost
	Doza
	Vrijeme izlaganja
	Organizam
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	Klorheksidin diglukonat
	
	
	
	
	
	

	Ribe
	LC50

2,08 mg/l
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.

	Rakovi
	EC50
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.

	Alge/vodene biljke
	EC50

0,081 mg/l
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.

	Etanol biocidni
	
	
	
	
	
	

	Ribe
	LC50

8150 mg/l
	Nema podataka.
	Leuciscus idus (Jaz)
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.

	Daphnie/vodeni beskralježnjaci
	EC50

9268-14221 mg/l
	48 h
	Daphnia magna
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.

	Alge
	EC50

5000 mg/l
	168 h
	Scenedesmus quadricauda
	Nema podataka.
	Nema podataka.
	Nema podataka.

	Bakterije
	EC50

6500 mg/l
	Nema podataka.
	Pseudomonas putida
	Test inhibiranja razmnožavanja stanica
	Nema podataka.
	Nema podataka.

	Kronična otrovnost
	Doza
	Vrijeme izlaganja
	Organizam
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	Ribe
	LC50
	-
	-
	-
	-
	Nema podataka.

	Rakovi (Daphnia)
	EC50
	-
	-
	-
	-
	Nema podataka.

	Alge/vodene biljke
	-
	-
	-
	-
	-
	Nema podataka.

	Ostali organizmi
	-
	-
	-
	-
	-
	Nema podataka.

	

	12.2.
	Postojanost i razgradivost

	Klorheksidin diglukonat (CAS: 18472-51-0) (EC: 242-354-0)

Nije lako biorazgradivo.

Etanol biocidini
Brzo biorazgradljivo.

	12.3.
	Bioakumulacijski potencijal

	Klorheksidin diglukonat (CAS: 18472-51-0) (EC: 242-354-0)

BCF (biokoncentracijski faktor): 42 L/kg
Etanol biocidini
log Kow -0,35 (24 °C; pH 7,4) (OECD-ova smjernica 107) (komponenta etanol)
Nema svojstvo bioakumulacije.

	12.4.
	Pokretljivost u tlu

	Klorheksidin diglukonat (CAS: 18472-51-0) (EC: 242-354-0)

Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
Etanol biocidini (komponenta etanol)

Voda 

: 

Proizvod je topiv u vodi. 

Zrak 

: 

Proizvod brzo hlapi. 

Zemlja 

: 

Adsorpcija na tlu je malo vjerojatna. 



	12.5.
	Rezultati procjene PBT i vPvB

	
	PBT: Nije primjenjiv.

vPvB: Nije primjenjiv.

	

	12.6.
	Ostali štetni učinci

	
	Nema podataka.

	
	
	
	

	ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

	13.1.
	Metode za postupanje s otpadom

	

	13.1.1.
	Odlaganje proizvoda/ambalaže:

	
	Ne smije se zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom.

	

	13.1.2.
	Ključni broj otpada:

	
	Nema podataka.

	

	13.1.3.
	Načini obrade otpada:

	
	Nema podataka.

	

	13.1.4.
	Mogućnost izlijevanja u kanalizaciju:

	
	Ne smije dospijeti u kanalizaciju.

	

	13.1.5.
	Ostale preporuke za odlaganje:

	
	Odlaganje shodno propisima nadležnih organa.

	
	
	
	

	ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU

	
	Kopneni prijevoz cestama (ADR)

	14.1.UN broj:
	1170 (etanol biocidni) 3082 (klorheksidin diglukonat)

	14.2.Ispravno otpremno ime UN:
	ZAPALJIVE TEKUĆINE, N.D.N. (etanol biocidni)
TEKUĆINA OPASNA ZA OKOLIŠ, N.D.N. (klorheksidin diglukonat)

	14.3.Prijevozni razred(i) opasnosti:
	3 zapaljive tekućine

	14.4.Skupina pakiranja:
	II

	14.5.Opasnost za okoliš:
	Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

	14.6.Posebne mjere opreza za korisnika:
	Upozorenje: zapaljive tekućine

	
	Prijevoz morem (IMDG)

	14.1.UN broj:
	1170 (etanol biocidni) 3082 (klorheksidin diglukonat)

	14.2.Ispravno otpremno ime UN:
	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (chlorhexidine digluconate solution)

	14.3.Prijevozni razred(i) opasnosti:
	3 zapaljive tekućine

	14.4.Skupina pakiranja:
	II

	14.5.Opasnost za okoliš:
	Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

	14.6.Posebne mjere opreza za korisnika:
	Upozorenje: zapaljive tekućine

	
	Zračni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR)

	14.1.UN broj:
	1170 (etanol biocidni) 3082 (klorheksidin diglukonat)

	14.2.Ispravno otpremno ime UN:
	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol)

	14.3.Prijevozni razred(i) opasnosti:
	3 zapaljive tekućine

	14.5.Opasnost za okoliš:
	Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

	14.6.Posebne mjere opreza za korisnika:
	Upozorenje: zapaljive tekućine

	

	Dodatne informacije:
	-

	
	
	
	

	ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA

	15.1.
	Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebni propisi za tvar ili smjesu

	
	EU uredbe

	
	Autorizacija i/ili ograničenja u uporabi

	
	Autorizacije:
	Nema podataka.

	
	Ograničenja:
	Nema podataka.

	
	Ostale EU uredbe:
	Uredba REACH (EZ) br. 1907/2006 – te sve izmjene i nadopune
Uredba CLP (EZ) br 1272/2008
Uredba o biocidima br. 528/2012 – te sve izmjene i dopune

	
	Podaci (direktiva 1999/13/EZ) o ograničenjima emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS):
Nema podataka.

	
	Nacionalna regulativa:
	Zakon o kemikalijama, Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima, Zakon o prometu, Zakon o gospodarenju otpadom, Pravilnik o vrstama otpada, Pravilnik o postupanju s ambalažnim otpadom, Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom.

	15.2.
	Ocjenjivanje kemijske sigurnosti

	
	Procjena kemijske sigurnosti nije provedena.

	
	
	
	

	ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE

	16.1.
	Navođenje promjena:
	Klasa: 351-01/20-10/2; Ur.broj: 381-10-104-20-1075

	16.2.
	Skraćenice:
	ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari).
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Međunarodni pomorski kodeks za opasne tvari)
IATA: Međunarodna udruga za zračni prijevoz
GHS: Globalno Harmonizirani sustav razvrstavanja i označavanja kemikalija
EINECS: Europski popis postojećih komercijalnih kemijskih tvari
ELINCS: Europski popis prijavljenih kemijskih tvari
CAS: Chemical Abstracts Service (podjela Američkog kemijskog društva) 
ATE – Acute Toxicity Estimate (procjena akutne toksičnosti)

Zap.tek. 2- zapaljiva tekućina i para 2

Nadraž. oka 2- nadraživanje oka 2

Ozlj. oka 1- ozljeda oka 1

Kron.toks.vod.okol. 1- kronična toksičnost za vodeni okoliš 1

TCOJ 3- toksično za ciljani organ 3

LC50 – letalna koncentracija za 50 % izloženih organizama

LD50 – letalna doza za 50 % izloženih organizama

PBT – postojano, bioperzistentno, toksično 

vPvB – vrlo postojano, vrlo bioakumulativno

	16.3.
	Ključna literatura i izvori podataka:
	https://www.hzjz.hr/sluzba-za-toksikologiju/
STL-ovi sastojaka gotovog proizvoda

	16.4.
	Razvrstavanje i korištenje procedura razvrstavanja za smjese prema CLP

	
	Originalni STL proizvođača.

CLP uredba.

Važeća EU regulativa o propisanim graničnim vrijednostima.

Stranica ECHA-e.

	16.5.
	Odgovarajuće H oznake (broj i puni tekst)

	
	H:
	
	H225 Lako zapaljiva tekućina i para.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.

	16.6.
	Savjeti za uvježbavanje:
	-

	16.7.
	Daljnje obavijesti:
	Podaci u ovom Sigurnosno-tehničkom listu temelje se na trenutačno važećim zakonima na području kemikalija. Informacije sadržane u ovom listu odgovaraju našim dosadašnjim saznanjima i iskustvima za sigurno rukovanje, skladištenje i transport kemikalija te sigurno odlaganje otpada. Za posljedice koje bi mogle nastati zbog nepoštivanja gore navedenih navoda iz Sigurnosno-tehničkog lista ne snosimo nikakvu odgovornost.


________________________________________________________________________________

Klasa: 351-01/25-11/2

Ur.broj: 117-11-114-25-157                                                                                           12.02.2025.



[image: image3.png]


